医学模型采购需求表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏全身模拟人 | GD/CPR10280 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 一、模拟人： 1、选用新一代材料，牢固耐用，在15版新标准之下游刃有余。 2、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 3、模拟生命体征： ·初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ·按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ·抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 4、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 5、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 ·方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。 ·方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作。 ·方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015国际心肺复苏标准，完成前期设定考核算标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、按压和吹气的比例、及格的按压数、及格的吹气数、按压和吹气正确率。 6、加强学生急救操作流程的意识，在急救程序中增加了5个模拟事件操作，包括意识判断，急救呼叫，脉搏检查，检查呼吸和清除口腔异物。模拟整个急救操作流程。 二、触觉感应： 模拟人自带触觉感应系统：“意识判别”和“脉搏判别”事件可在模拟人身上实现真实操作，并自动记录于整个急救操作流程。“意识判别”为拍拍肩膀，“脉搏判别”为按压颈动脉检测脉搏。显示屏上实时显示该两项操作。计入最后成绩打印当中。 三、显示屏功能： 1、显示屏实时显示模拟人操作数据，包括气道开放状态（气道开放指示灯：指示灯亮表明气道处于开放状态），按压和吹气的操作正确与错误次数，按压部位的正确与错误；吹气量和按压深度是否在正确范围。 2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调查节音量。 3、系统播放100次/分的节拍提示音，帮助训练学员掌握时间及按压频率 4、条形码显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. ·按压位置错误时，按压位置指示灯亮，并有报警音“滴”响。 ·按压深度指示灯：操作过程中实时显示按压深度的状态 ·按压深度过少时，指示灯为黄色。 ·按压深度合适时，指示灯为绿色。 5、条形码显示吹气量： 500ml/600ml-1000ml ·吹气量指示灯：操作过程中可实时显示学员吹气量大小的状态 ·吹气量过少时，指示灯下边灯亮。 并有报警音“滴”响 ·吹气量合适时，指示灯中间灯亮 ·吹气量过大时，指示灯上边灯亮。 有报警音“滴滴”响 ·吹气进胃指示灯：指示灯亮表明吹气进胃，并有报警音“滴”响。 6、可设定操作时间，以秒为单位。操作时间最长可设置为9：59。 7、CPR参数设置：在电脑上运行管理软件进行设置。包含以下参数： CPR循环次数、每次循环按压次数、每次循环吹气次数、需完成的吹气总数、需完成的按压总数、允许的最短操作时间、允许的最长操作时间、按压正确率、吹气正确率、需完成的急救操作 8、操作频率：100-120次/分。 9、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳后输出电源24V。 四、打印机功能： 1、可选择操作时打印操作数据。 2、可选择操作结束后打印操作过程。 3、成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 五、RF遥控器功能： 包含以下三大板块功能 1、急救事件：包括意识判别、急救呼叫、按脉检测、感测呼吸、清除异物5个按键，代表急救过程中相应事件的输入，在学员操作过程中，可表示学员进行此项操作。 2、操作按键：为功能控制按键，例如：开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。 3、模拟人控制：可在任何时间控制模拟人的状态。Eye控制模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。Hand控制模拟人脉搏状态，在脉搏有无间切换。 为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书、中国“标准化病人”SP实践教学指导委员会委员单位，中国护理职业教育联盟常务理事单位、提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书，售后服务五星级企业证书；投标文件里提供证书复印件或扫描件审核（原件备查），未提供资质分不得分，现场提供样品进行演示讲解。 | 台 | 2 |
| 2 | 心肺复苏全身模拟人（考核用） | GD/CPR581（含电脑） | 一、系统组成：复苏模拟人、PC控制端、电源适配器 二、连接方式：★可通过有线或无线方式连接模拟人，无线方式下，可通过平板电脑扫描二维码连接模拟人，移动端不需要安装软件，Windows、IOS或Andriod平台不限,模拟人电池内置，可方便的转移“病人”，不受场地限制。 三、心肺复苏全身模拟人功能： 模拟人内置锂电池，工作时间不小于8小时。可体现瞳孔正常、散大；脉搏搏动；口腔异物；仰头举颌；意识判断等生命体征和操作状态。 （1）模拟生命体征： ·模拟人复苏成功后，瞳孔由散大自动变为正常，颈动脉有博动、有呼吸音。 ·颈动脉反应：按压时同步会产生动脉搏动。 ·模型处于中位时，气道可自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管10600 ·可进行人工呼吸和心外按压。 （2）★模拟人系统可监测用户取出口中异物、判断意识、触摸脉搏以及CPR操作过程，模拟人复苏成功瞳孔由散大自动变为正常。 四、系统软件： 1、系统软件分为两部分：系统训练端、系统管理端。 2、系统训练端：考核模式、训练模式、成绩导出、操作设置 3、★考核模式：系统可以波形的形式同步监测按压频率、吹气量、按压深度，老师可对考生的人文关怀、模拟人摆放体位、按压手法进行评估； 4、整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生在操作成绩中。统计包括按压过大小、按压次数、吹气次数、操作时间； 5、可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间并记录到成绩单；训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 6、★老师可管理学员的成绩单，考试成绩单可导出、打印。成绩单内容包括：考核学员信息、按压统计（按压次数、正确率、按压正确错误次数、多次、少次、按压频率、回弹、按压中断数）、吹气统计（吹气次数、正确率、吹气正确错误次数、过快、进胃、多次、少次）、检查脉搏、其他（按压姿势、人文关怀等）、按压深度曲线、吹气量曲线、按压频率波形。 7、训练模式：训练模式下，可进行操作流程训练，包括判断环境安全、拨打120电话、取出口中异物、脉搏评估时间等。整个训练过程中，可用曲线同步显示按压、吹气、循环次数并可显示学生的操作日志。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。训练结束后，系统自动给出训练数据统计及成绩单。 8、★成绩导出：学员成绩在考核、训练结束后自动保存到系统端，教师可在系统端实现学员成绩查询、导出、打印；学员成绩导出可单个导出，也可批量导出成绩，在学员考核成绩数据很多的情况下，可通过学员学号搜索功能，搜索到该学员所有的操作成绩单，实现导出打印。 9、★操作设置：训练系统平台自带两套操作模式（AHA训练考核模式、大赛模式）,用户也可根据自身的训练要求，新增不同的训练模式，可修改操作时间、循环次数、胸外按压深度、按压频率、按压中断时间、按压正确率、人工通气量、人工通气频率、脉搏检查耗时等CPR操作参数、 五、系统管理端：数据管理、wife设置 1、★数据管理：用户可通过系统管理端的数据管理平台实现考核学员的账号删除，教室可单独或是批量删除注册的学员账号信息。 2、wife管理端可实现wife名称和密码的修改，密码和名称修改后需重启系统连接无线网。 六、配套笔记本电脑配置： - 处理器：不低于8代I5 - 硬盘：256G固态硬盘 - 显卡：2G独显 - 内存：8G 显示器：14英寸液晶显示屏 | 台 | 1 |
| 3 | 输液手臂模型 | GD/HS2 | 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。 5、血液循环泵功能特点（提供厂家宣传彩页扫描件进行佐证）： 5.1、具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 ★5.2血液循环动力控制装置自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁（提供操作界面截图佐证）。 ★5.3可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空，输液速度可调（提供操作界面截图佐证）。 ★5.4血液循环动力控制装置带有手臂放置凹槽，方便操作时固定手臂不会轻易移动（提供厂家宣传彩页扫描件进行佐证））。 为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书、中国“标准化病人”SP实践教学指导委员会委员单位，中国护理职业教育联盟常务理事单位、提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书，售后服务五星级企业证书；投标文件里提供证书复印件或扫描件审核（原件备查），未提供资质分不得分，现场提供整套样品进行演示讲解。 | 套 | 5 |
| 4 | 口腔护理模型 | GD/H11 | 1、模型显示成人左右上颌和下颌牙齿（牙冠、牙釉质部分）、牙龈的形态结构 2、成人左右上颌和下颌牙齿各有8颗。 3、本模型显示切牙、尖牙、前磨牙和磨牙的形态和构造，包括中切牙2颗、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙各1颗，第三磨牙未萌出故未显示 4、模型可进行刷牙（使用牙刷）、洁牙（使用牙签、牙线）等口腔护理操作训练 5、牙放大约5倍。高15.5cm，宽15.5cm，厚19.5cm | 台 | 5 |
| 5 | 皮下注射模型 | GD/HS18E | 1、该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。 2、可穿戴式设计，增加操作的真实感。 3、三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌内注射。 4、可用液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。 | 台 | 1 |
| 6 | 皮内注射手臂模型 | GD/HS12 | 1、手臂共提供8个部位进行皮试练习， 2、有皮试阳性进行对比，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 3、如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 4、每个位置可以进行几百次注射练习。 | 块 | 1 |
| 7 | 多功能肌肉注射模块 | GD/HS18F | 1、该模块分为皮肤、肌肉层、外框卡式结构。 2、可穿戴式设计、增加操作的真实感。 3、可进行肌内注射练习。 | 块 | 5 |
| 8 | 高级女性导尿与医教听诊模拟人 | GD/H2 | 女性标准化病人护理模型 1、洗脸、洗头和床上擦浴； 2、口腔护理； 3、气管切开护理； 4、心肺复苏练习功能，按压到正确深度会产生蜂鸣声提示 5、鼻饲法； 6、洗胃法； 7、乳房护理； 8、胸腔穿刺； 9、肝脏穿刺； 10、骨髓穿刺； 11、腰椎穿刺； 12、三角肌注射； 13、静脉注射、穿刺、输液、输血； 14、女性导尿； 15、女性灌肠； 16、女性膀胱冲洗； 17、臀部肌内注射； 医教听诊模块 1、医教听诊器外观同真实医用电子听诊器，并配有液晶屏，听诊效果真实，音量可调节。听诊器内置可拆卸锂电池，可使用micro-usb充电线进行充电。医用听诊器自带心、肺、腹部音源共计122个，用户可通过配置软件导入多达255个自备音源（提供厂家宣传彩页佐证）。 ★2、医用听诊器包括两种使用模式：SP模式和音源列表模式。在SP模式下，医用听诊器可通过配套软件配置多达255个常用病例（提供操作界面截图佐证）。 ★3、使用时，可将听诊标签无痕粘贴在SP体表或衣服内部表面上。当听诊器接触到对应的解剖位置时，可在听诊器内听到对应的病例听诊音（提供操作界面截图和厂家宣传彩页佐证）。 ★4、在SP模式下，又细分为训练模式（实时显示听诊位置和听诊音名称）和考试模式。在音源列表模式下，听诊器不必接触听诊标签，可随机、顺序、循环播放听诊器内听诊音（提供操作界面截图佐证）。 5、系统自带配套软件，可在图形化界面下快速自编辑病例，可对人体60个不同位置，设置不同的听诊音。可对听诊器内的病例和音源进行备份、还原和克隆（提供操作界面截图佐证）。 提供ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001、生产厂家AAA级信用单位、高新技术企业证书、全国质量信用优秀企业证书等。未提供以上证书则资质分不得分。 现场提供样品进行演示讲解 | 台 | 1 |
| 9 | 鼻饲模型 | GD/H70-1 | 该模型具有男性上半身基础护理的主要功能，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。 产品主要功能： 1、洗脸 2、眼耳的滴药、清洗 3、口腔护理 4、氧气吸入疗法 5、鼻饲 6、洗胃法 7、气管切开护理 8、气管吸痰处理 9、口鼻气管插管训练 | 台 | 1 |
| 10 | 训练用半身心肺复苏模拟人 | GD/CPR10175 | 执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏指南（CPR）&心血管急救（ECG）标准。 CPR模拟人功能： 1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2、可进行心外按压和人工呼吸。 3、可进行气道开放。 4、心外按压时，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. · 按压位置正确，黄灯亮。 · 按压深度正确，绿灯亮。 5、人工呼吸时，可通过观察胸部的起伏来判断吹气量（吹气量标准≤500/600-1000ml≤）。 6、操作频率：最新国际标准： 100-120次/分，以“滴”声为标志。 7、操作模式：训练模式 8、电源状态：电池 材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 提供ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001、生产厂家AAA级信用单位、高新技术企业证书、全国质量信用优秀企业证书等。未提供以上证书则资质分不得分。 | 台 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  | 26 |

备注：

- 负责安装、培训；

- 质保期一年；

- 控制价95000元。