实验室设备技术参数

- 离心机（冷冻型）

| 最大 RCF | ≥20920 × g |
| --- | --- |
| 最大 RCF，带固定角转 | ≥20920 × g |
| 最大 RCF，带水平转子 | ≥4500 × g |
| 最大 RCF，带工作板转子 | ≥2250 × g |
| 最大速度 | ≥14000 pm |
| 速度 | 200–14,000 rpm |
| 可用转子 | 12 |
| 加速/减速档 | 10/10 |
| 程序数量 | ≥10个用户自定义程序 |
| 定时器 | 1 分钟 至99 分钟, 可连续离心，有瞬时离心功能 |
| 显示 | 大型，明亮的 LCD |
| 体积范围 | 1000 mL |
| 电源 | 220 V, 50–60 Hz |
| 最大能耗 | 1650 W |
| 冷冻型 | 冷冻型 |
| 温度控制范围 | -9 °C 至 40 °C |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 最大容量 |  |
| 锥形管 | 40×15 mL/ 16×50 mL |
| Blood collection tubes | 56×13 mm/ 52×16 mm |
| 板 | 10×MTP/ 2×DWP |
| 配转子 |  |
|  | 适配：15ml和1.5ml离心管转子各一套 |
| 参考品牌 | ### 中科中佳、湖南湘仪、北京京立 |
| 数量：1台 质保期：一年 |  |

- 离心机

1、最高离心力：≥3800 x g

2、最高转速：≥4000rpm

3、噪音 (在最大转速) ：<55 [dBA]

4、水平转子： 24×10ml

16×15ml

5采用全钢结构，不锈钢离心腔

6、微机控制，交流变频电机

7、多彩液晶显示，操作简便，运行中可随时更改参数，无需停机，采用电子门锁

### 8、参考品牌：中科中佳、湖南湘仪、北京京立

### *9、带安全脱帽装置预防交叉感染

### 10、数量：1台

【转子参数】

| 脱帽水平转子 | 96×5ml 4000r/min 3663×g 5ml:Ф13×100mm(L) |
| --- | --- |
| 脱帽水平转子 | 96×2ml 4000r/min 3285×g 2ml:Ф13×75mm(L) |
| 脱帽水平转子 | 80×5ml 4000r/min 3814×g 5ml:Ф13×100mm(L) |
| 脱帽水平转子 | 80×2ml 4000r/min 3436×g 2ml:Ф13×75mm(L) |

### 质保期：一年

- 医用冷藏箱（立式）

1、有效容积≥600L，设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度小于3°C。

2、微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。

3、显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

*4、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

*5、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼；

6. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

7. 配备脚轮，灵活，可移动、可通过底脚固定。

*8、压缩机：碳氢制冷剂压缩机，节能环保、质量稳定；

*9、冷凝风机：进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长；内风机：进口名牌ADDA风机

10、材料：箱体和内板采用彩色喷涂钢板，有效防菌防腐蚀；

11、门：双层钢化镀膜电加热玻璃门，可以保证32℃/85%Rh情况下门体无凝露，箱内储品清晰可见。

12、标配自关门组件，任意角度可以自动关门。

13、多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品；

*14、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。

*15、门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。

16、后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。

17、存储功能，可存储十年温度数据，通过USB接口导出(选配)。

18、所投产品具有医疗器械注册证或备案凭证。

19、参考品牌：青岛海尔、日本三洋、中科都菱。

20、数量：1台

21、质保期：一年