热成像人体测温系统技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 参考品牌 | 型号和参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人体测温双目半球 | 海康威视、 大华、华为 | 智能人体测温双光半球 热成像：分辨率160 × 120； 焦距6mm； 视场角：25°×18.7°; 可见光：分辨率2688*1520； 焦距8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警 最佳人体测温距离：2米；宽度：0.89米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5-3米 支持AI人脸检测，支持最多30人同时检测体温 测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 平台接入：萤石云（2.0 向下兼容）、4200客户端和ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放； iSC（预览、报警、回放） 工作温度：15℃~35℃，＜95% RH 安装高度：1.7米 电源输入（出厂自带）：DC 12 V（±20%）或PoE (802.3af, class 3)（标配DC 12V电源适配器） | 台 | 1 |
| 2 | 三脚架 | 海康威视、 大华、华为 | 螺丝尺寸： 1/4-20UNC 节数： 3 最低： 710mm 最高： 1800mm 最大管径： 29.3mm 最小管径： 23mm 最大负重： 5kg | 台 | 1 |
| 3 | 摄像机垫片 |  | DS-2908ZJ | 片 | 1 |
| 4 | 硬盘录像机 | 海康威视、 大华、华为 | 1U 380小机箱 8路H.265、H.264混合接入 128M接入/128M存储/256M转发 2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出 报警4进1出 8路1080P或2路4K H.265、H.264混合解码 1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0 Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 |
| 5 | 监控级硬盘 | 西部数据 | WD40PURX,4T,IntelliPower,3.5" 海康专供盘 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 个 | 1 |
| 6 | 交换机 | 海康威视、 华为、 华三 | 1~4口支持IEEE 802.3at/af PoE供电 1~4口支持250米远距离传输 所有端口均采用4kV防雷设计 支持端口自动翻转 存储转发交换模式 支持MAC地址自动学习和老化 智能缓存优化 支持壁挂和桌面两种安装方式 | 台 | 1 |
| 7 | 监视器 | 海康威视、 大华、华为 | 22寸液晶监视器，塑胶外观， 显示：LED背光；物理分辨率1920×1080P； 亮度250cd/㎡；对比度1000:1，功耗：≤35W， 接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*1； 配件：遥控器*1、电源线*1、说明书*1、保修卡*1、 *出货自带底座 | 台 | 1 |

备注：1、包含电源，接收卡，模组，接收卡，发送卡，排线及一分二电源线，磁铁套件，安装、培训、税金等费用。

2、质保期一年