- 手持心电检查仪采购参数

一、技术参数

1、采用平板设计，心电前置放大器，设备体积小巧，数字心电放大器与机身通过蓝牙连接，不需要通过连接线方式连接。

*2、设备必须能够和院内现有心电网络系统无缝融合，接口费用由供应商承担。

*3、设备必须和芜湖市金医工程区域心电网络系统实现无缝融合。

4、具有快速心电采集，常规心电采集，患者资料预登记，患者HIS预约下载功能。

5、标准十二导联心电波形采集，具有波形监测功能，不设置具体采集时间。

6、支持1导、3导、6导、12导显示及采集模式。采集电压可调节，波形回放以及快速回放功能。

7、记录方式：存储或打印，具备拷贝功能。

8、使用锂电池工作，不能应用5号或7号普通电池而增加科室耗材成本。

9、必须支持WIRELESS LAN无线传输功能，支持单个病列传输与批量传输。

10、提供无线传输设备及技术支持。

11、配备与设备相配台车。

12、共模抑制比≥89dB，增益：5、10、20mm/mV。

二、认证资质

1、要求投标的产品中所包含的心电图检查设备具有国家颁发的制造计量器具许可证。

2、要求投标的产品中所包含的心电图检查设备通过了国家CCC强制认证。

3、要求投标的产品中所包含的心电图检查设备通过了CE认证。

- 数量：2台

- 质保期：2年

- 供货期：7个日历天