| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 检测系统由样本管理单元、样本传输轨道、化学发光测定仪组成一个整体，一套电脑即可完成整个系统的操控。 |
| 2 | 试管自由插入，自动校正条码位置，提高扫码通过率。 |
| 3 | 轨道式进样，支持自动复测、自动测试关联项、超限自动稀释复测。 |
| *4 | 可开展甲功9项（T3、T4、TSH、FT3、FT4、TGab、TPOab、Trab、PTH）、肿瘤标志物5项（CEA、AFP、CA125、CA153、CA199）、性激素6项（E2、LH、FSH、PRL、T、P）、β-HCG、乙肝五项定量检测、艾滋、丙肝、梅毒、高血压5项、PCT、IL-6等免疫项目。 |
| *5 | 单机检测速度≥600测试/小时，支持最大四模块联机 |
| ◆6 | 单机试剂位≥45个 |
| 7 | 传输轨道由独立的常规样本进样轨道、样本返回轨道、急诊样本轨道组成，高效运转，互不干预。 |
| 8 | 支持自定义倍数和固定倍数自动稀释。 |
| 9 | 可进行试剂、耗材、废弃物状态提示，运行中随时监测。 |
| *10 | 一次反应杯装载数量≥3500个 |
| 11 | 试剂装载方式：支持不停机更换试剂，通过RFID扫码装载，实时记录试剂使用情况。 |
| 12 | 试剂盒无需手工混匀即可上机，支持上机快速混匀、不间断混匀。 |
| 13 | 样本针具备液面检测、空吸检测、防撞检测、凝块检测功能。 |
| ◆14 | 乙肝五项定量检测（以注册证为准）。 |
| ◆15 | 表面抗原、艾滋、梅毒、丙肝、TORCH项目化学发光法在2022年国家卫健委临检中心EQA（室间质量评价）参与评价所上报的数据中品牌使用实验室数量排名前四位。 |
| *16 | 整机质保≥5年5年内提供免费维修及维护保养服务，免费提供需要跟换的配件；故障反应时间≤2小时，12小时内解决故障问题；免费提供安装、调试、培训、技术服务等。 |
| 17 | 免费提供仪器需要用到的耗材 |
| 18 | 通讯功能：可与LIS、HIS系统双向通讯 |