| 芜湖市四院户外全彩LED显示屏采购需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌 | 型号 | 主要技术参数指标要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 户外全彩LED屏 | # 利亚德、洲明、浙江大华 | P5 | 1、规格P5像素点组成：采用三合一表贴灯珠,模组尺寸 320*160*17mm,模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高 2. 根据现场实际情况，要求宽≥6.72 米，高≥ 0.64 米； 3. 像素点间距5mm ，行、列像素偏差不超过3%； 4.模组平整度：≤0.16mm，箱体间缝隙≤0.1； 5.产品阻燃等级满足 V-0 等级要求； 6.灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度； 7.白平衡亮度：5000-5500 nits； 8.亮度均匀性≥99%（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告并加盖原厂公章）； 9.视角：水平视角≥140°，垂直视角≥120° 10.刷新率≥3840；最大对比度≥8000:1； 11.防振动 10~55~10HZ，峰值加速度0.25g，一倍频程，每一轴向循环扫频 50 次，每次 5min 正常工作（提供CNAS、CMA、MRA认可的检测报告并加盖原厂公章）； 12.色温：色温2000K~9500K可调（提供第三方有权机构检测报告扫描件或影印件）可调,并可自定义色温值 ★13.寿命典型值≥100,000小时；.无故障时间≥100,000小时； 14. 单元模块微调功能：支持模块间精密微调，从屏体前面或者后面，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调（提供第三方有权机构检测报告扫描件或影印件） 15. LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为 优； 16.屏体具有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上； 17.电信端口传导共模（非对称）骚扰电压、电流限值及辐射骚扰（EMC）符合GB/T9254-2008ClassB限值要求； 18.所投LED屏具有非线性校正显示控制方法及其装置。（提供复印件加盖制造商公章）； 19.所投产品具有边缘亮暗线调节软件（提供复印件加盖制造商公章）； 20.LED显示屏生产制造商具有信息技术服务 管理体系认证证书（提供复印件加盖制造商公章）； 21.LED显示屏生产制造商具有信息安全管理体系认证证书（提供复印件加盖制造商公章）； 22. 产品要求通过电压暂降和短时中断测试、电快速瞬变脉冲群测试、每次间隔3S，恢复通电，模组显示正常，功能正常（提供第三方有权机构检测报告扫描件或影印件）； 23.所投产品通过节能产品认证（提供复印件加盖制造商公章）； 24.所投产品具有CNAS、CMA标识的国家权威机构出具的第三方检测报告复印件并加盖公章； 25.LED显示屏生产制造商具有住房和城乡建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证并提供资质证书复印件； 26.LED显示屏生产制造商需具有电子与智能化工程施工专业承包一级及以上资质并提供资质证书复印件； 27.LED显示屏生产制造商为2017年国家技术创新示范企业； 28.所有产品符合ISO 50001：2018及RB/T101-2013能源管理体系，电子信息产品行业认证要求，提供证明资料并加盖厂家公章； 29. 防护功能：具有抗紫外线UV 、防尘、防腐蚀、防静电、防电击、防电磁干扰、抗雷击、防虫、抗震、抗淋雨、抗风保护等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施；可实现远程监督控制，具有实时监控温度、故障报警等功能，防护等级达到IP67; 30.本地化服务，LED生产企业须在安徽省设有分公司或注册所在地在安徽省，以在当地工商管理局注册的营业执照为准，提供复印件加盖公章；中标后提供原件。 | 平方米 | 4.3 |  |  | 净尺寸：6.72m* 0.646m |
| 2 | 钢结构边框 | 定制 | 不锈钢包边 | ★1、优质不锈钢包边,； 2.屏体外框内部采用钢结构，主体框架为100*50*3的矩形管，安装龙骨50*30*3的矩形管（包边必须做到全方位防水效果，确保屏体内不会因下雨等自然原因进水） 3.外部及背面装潢采用防水铝塑板材，要求整体安全美观大方，颜色可选； 4.立柱； | 平方米 | 5.05 |  |  |  |
| 3 | 控制系统 | 利亚德、洲明、浙江大华 |  | 1、单卡支持16组和32组数据输出模式； 2、单卡自带16个HUB75 16P接口； 3、单卡带载像素128*1024/256*512； 4、支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5、支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 6、支持灯板flash管理； 7、支持5pin液晶模块； 8、支持Mapping功能； 9、支持3D功能； 10、支持接收卡温度电压自检； 11、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 12、支持接收卡参数及程序包回读； 13、接收卡具有与灯板一致的电源接口。 14、支持模拟视频信号传输，提供国家权威机构出具的证明文件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 | 利亚德、洲明、浙江大华 |  | 1、支持多达5路输入接口，包括1路DVI，1路HDMI1.3，1路VGA，1路USB播放，1路CVBS，选配1路扩展子卡。 2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3、电源在工作电压额定值的85%～110%（187V～242V）之间变化时，不需进行调整应能正常工作。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 4、支持800×600～3840×2160之间多种分辨率视频信号自适应接入； 5、支持240×180～3840×2160之间的多种分辨率视频信号输出； 6、支持条屏模式，最大支持28800点×180点； 7、支持缩放功能，可将输入信号进行缩放以适配LED分辨率；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 8、支持通过WEB客户端，遥控器进行调节； 9、支持红绿蓝RGB三色各256级调节； 10、支持对灰度进行调节设置，支持12bit～16bit；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 11、支持对刷新率进行调节，支持1920Hz～7680Hz调节； 12、支持将输入为30Hz的信号设置成60Hz的信号输出；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 13、支持发送卡预监功能，DVI环出信号可实现预览功能，web上预监功能（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 14、当前信号源无信号时可自动切换到另一路信号；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 15、支持拼缝校正，支持亮暗线校正功能，可通过web客户端进行配置消除亮安线； 16、支持通过光探头模块进行自动亮度调节；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 17、支持图像模式进行调节，可选择夜间、日照、标准三种模式；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 18、支持亮度自调整模式（护眼模式），根据图像亮度自动调整LED显示屏亮度；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 19、支持对输出口进行自定义环路备份；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 20、支持多种预案（最多30个）定时轮巡，轮巡时间间隔，轮巡预案选择可配置。可对预案快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改等场景设置；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 21、从视频信号采集到视频输出上墙的延时小于50ms；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 22、具有IP地址黑白名单功能；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 23、设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过65℃，机内发热部件连续工作4h后，其温升不应超过该部件的额定值；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 24、设备在正常条件下，连续工作168h，不应出现电、机械或操作系统的故障；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章)； 25、★为保证整体系统的兼容性，LED控制器与全彩显示屏为同一制造商。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 远程控制柜 | 定制 | 定制 | 1、带远程上电； 2、漏电保护； 3、标配壁挂安装； 4、根据显示屏大小，配置相应功率。并按院方指定位置安装 | 台 | 3 |  |  | 其中一台安装于D楼 |
| 6 | 时空开关 | 德力西 | KG316T | 5500W | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 电源线 | 国产 | BV2.5 | BV2.5 | 米 | 360 |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 国产 | YJV5*4 | YJV5*4 | 米 | 150 |  |  |  |
| 9 | 信号线 | 国产 | UTP6 | UTP6 | 米 | 300 |  |  |  |
| 10 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 安装调试 | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 原有屏拆除 | 定制 | 定制 | 原有显示屏钢架包边全部拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |