监控存储扩容参数

1、单颗64位多核高性能处理器，采用linux操作系统，64位四核处理器,8G内存；4U机箱，1+1冗余电源（满配），36盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔，2个万兆光口数据网口。

*2、设备默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口，1个百兆RJ45自适应管理网口；设备支持1个Mini SAS HD接口；设备前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网；设备可扩展带显示器的前面板（须提供公安部检测报告证明）。

3、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放。

4、可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出。

5、在转发模式下，可支持6600Mbps视（音）频码流的转发。

*6、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题时，硬盘会被定义为错误盘；用户界面中硬盘位标识为红色，硬盘灯也显示为红色长亮（须提供公安部检测报告证明）。

7、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s。

8、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨。

9、支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态。

10、支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行。

11、具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯。

12、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。

13、可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。支持逻辑卷的动态在线扩展。可通过的mini SAS接口将12台扩展柜进行级联。可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组。当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。支持对选定的磁盘进行一键RAID，自动进行RAID创建和存储空间划分。

*14、设备可扩展带显示器的前面板，可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息（须提供公安部检测报告证明）。

15、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。

16、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态。

17、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”。

18、配套36块8T企业级硬盘。

*19、要求与四院现有监控系统平台无缝对接，提供承诺函，格式自拟。

*20、须提供设备厂商针对此项目的授权和原厂三年质保承诺函。

21、数量：1台

项目最高控制价：8.5万元

资质条件：

（一）具有独立的法人资格

（二）具备电子与智能化工程专业承包二级或安防工程企业二级及以上资质。

质保期：3年

供货期：20个日历天